附件1

重庆市开州区妇幼保健院电脑及打印机耗材清单

| 序号 | 名称 | 技术参数及相关要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5米打印线 | 1.5米镀锡铜芯，包装精美袋装，保修三年。 | 根 |
| 2 | 12V适配器 | 材质：高温阻燃ABS+PC塑料，功率：36W/48W/60W/72W/84W/96W,输入电压：12V 3A/4A/5A/6A/7A/8A,接口尺寸：圆口5.5*2.5mm，认证资质：3C认证 | 个 |
| 3 | 配线架 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ；打线座采用尖角结构，便于分线；标准19英寸机架式安装，高度不高于1U，≥24口；后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸；标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识；IDC：磷青铜；金针：磷青铜表面镀金；线缆保护盖：PC 材料；进线方式：180°进线；卡接导体规格：单股最小直径须大于0.3mm，最大至少0.65mm、24AWG~22AWG；打线方式：T568A/T568B；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥250次；最高传输频率：250MHz；工作温度：-10℃～+60℃。 | 套 |
| 4 | 3米USB2.0方口打印线 | 3米镀锡铜芯，包装精美袋装，保修不低于壹年。 | 根 |
| 5 | 8口千兆交换机 | ≥8个10/100/1000M自适应千兆企业级非网管型塑壳交换机；交换容量≥15Gbps，包转发率≥7.4Mpps支持即插即用0配置，绿色节能更省电等功能。 | 个 |
| 6 | HDMI 4K 1米长2.0高清线 | HDMI 4K 1米，分辨率：4K/60HZ，屏蔽：铝箔+编织+地线，线芯：镀锡铜，外被：PVC,接头：镀金，保修壹年，包装：精美袋装。 | 米 |
| 7 | KVM切换器 | 支持按键切换，桌面控制器切换LED提示，支持热插拔，支持1920*1080分辨率，支持宽屏显示，塑壳材质。 | 个 |
| 8 | 医用手按式USB开关 | 2米线长，环保PVC塑壳，背面防滑设计，密封接线口。 | 个 |
| 9 | 打印机齿轮配件 | 适用于佳能2900 A4激光打印机。 | 套 |
| 10 | 窗口对讲机（主机+4W分机） | 主机参数：材质要求铝合金，规格为12V500MA,喇叭功率为4W（MAX),电源插口为DC母口，电源线长不小于1.8米。 分机参数：功率不小于4W,材质要求工程级ABS塑料，线长不小于2米。 | 个 |
| 11 | 打印机传感器配件 | 适用于佳能2900 A4激光打印机。 | 套 |
| 12 | USB二进一出切换器 | 切换方式为按键切换，无需驱动，外壳材料要求金属。 | 个 |
| 13 | 打印机主板配件 | 适用于佳能2900 A4激光打印机。 | 块 |
| 14 | 打印机组件配件 | 适用于佳能2900 A4激光打印机。 | 套 |
| 15 | 打印头 | 适用于EPSON LQ300K针式打印机。 | 个 |
| 16 | 定影膜 | 适用于佳能2900 A4激光打印机，HP1007 A4激光打印机。 | 根 |
| 17 | 定影组件 | 适用于佳能2900 A4激光打印机，HP1007 A4激光打印机。 | 套 |
| 18 | HDMI分配器1进2出 | 主控芯片：CH6001、QCW0137,输出接口：2*HDMI,输入接口：1*HDMI,供电接口：3.5*1.35mm,DC-5v/1A,输入电压：5V-12V,分辨率：4K/60HZ,外壳材质：PC+ABS. | 台 |
| 19 | 刮板 | 适用于佳能2900 A4激光打印机，HP1007 A4激光打印机。 | 块 |
| 20 | DVD光盘 | DVD+R/DVD-R,4.7GB/120MIN,不小于12CM直径，达到1-16X的刻录速度。 | 张 |
| 21 | 光纤收发器 | 千兆单模 | 个 |
| 22 | 光纤跳线 | 单模（多模）3米 | 根 |
| 23 | 主板电池 | 适配各类台式电脑，性能大容量，续航时间长，电压稳定 | 个 |
| 24 | 小耳朵室外电源 | 稳定持续输出 ，过热保护，过流保护，过载保护。 | 个 |
| 25 | 12V -5A适配器 | 变压器Y电容加强绝缘安全，防触电功能，防火材质 | 个 |
| 26 | 摄像头 | 200万红外PoE海螺摄像机内置麦克风¦红外补光最远可达30米¦强光抑制¦IP66 •红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 • 支持移动侦测（支持人形检测）与异常侦测 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 • 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达30 m • 1个内置麦克风 • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | 个 |
| 27 | 3米 VGA线 | 线芯：主线无氧铜/副线2芯无氧铜+4芯 CCS 屏蔽：96编织网+缠绕+铝箔+地线 线径/OD：8.0mm 外被：PVC环保料 接口：镀镍实心针 磁环：1-5米 单环， 8-30米 双环 颜色：黑色 包装：复合袋包装 | 根 |
| 28 | 网络直接头 | 网线对接头延长器转接头RJ45网络千兆监控宽带水晶头转接口直 、直通千兆网线 | 个 |
| 29 | 网线 | 线缆本体上须印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号； 标准：YD/T1019；须通过标准最高传输频率250MHz测试；单根导体直流电阻每100米须小于9.5Ω； 导体规格：4对2芯单股直径至少0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm； 包装方式：每箱长度≥305米； 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃； 6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书复印件，加盖投标人鲜章； 产品符合TLC认证并提供证书复印件，加盖投标人鲜章； 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告复印件，加盖投标人鲜章。 产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求并提供第三方检验报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 米 |
| 30 | 胶辊 | 适用于佳能2900 A4激光打印机、HP1007 A4激光打印机。 | 根 |
| 31 | 佳能835原装墨盒 | 墨盒型号为佳能835，内含墨水容量为11ML标准装，可打印张数为210页（A4纸5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 32 | 爱普生T7932,T7933,T7934原装彩色墨盒 | 墨盒型号为青色T7932/洋红色T7933/黄色T7934,打印量彩色约4000页（A4幅面，5%覆盖率），适用于爱普生WF-5623、WF-5113打印机。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 33 | 爱普生T7931原装黑色墨盒 | 墨盒型号为爱普生T7931,打印量黑色约4000页（A4幅面，5%覆盖率），适用于爱普生WF-5623、WF-5113打印机。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 34 | 佳能821原装彩色墨盒 | 墨盒型号为佳能821原装彩色，内含墨水容量为9ML。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 35 | 佳能815原装黑色墨盒 | 墨盒型号为佳能PG-815原装黑色，内含墨水容量为9ML。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 36 | 佳能816原装彩色墨盒 | 墨盒型号为佳能PG-816原装彩色，内含墨水容量为9ML。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 37 | 爱普生T01B1原装黑色墨盒 | 墨盒型号为爱普生T01B1原装黑色，打印量约11500页（A4幅面，5%覆盖率），适用机型为A3打印机WF-C8690A/WF-C8190A，质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 38 | 爱普生T01B2,T01B3,T01B4原装彩色墨盒 | 墨盒型号为爱普生T01B2原装青色,T01B3原装红色，T01B4原装黄色，打印量约8000页青色（A4幅面，5%覆盖率），打印量约8000页红色（A4幅面，5%覆盖率），打印量约8000页黄色（A4幅面，5%覆盖率），适用机型为A3打印机WF-C8690A/WF-C8190A打印机，质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 39 | 爱普生004原装黑色墨水 | 墨水型号为爱普生004原装黑色，墨水容量为70ML，打印量约4500页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 支 |
| 40 | 爱普生004原装彩色墨水 | 墨水型号为爱普生004原装彩色，墨水容量为70ML，打印量约6500页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 支 |
| 41 | 惠普803E原装黑色墨盒 | 墨盒型号为HP803E,打印容量约155页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 42 | 惠普803原装彩色墨盒 | 墨盒型号为HP803彩,打印容量约165页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 43 | 佳能890原装颜料墨水 | 墨水型号为佳能890原装黑色，内含墨水容量为135ML每支，打印量约6000页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 支 |
| 44 | 佳能890原装颜料墨水 | 墨水型号为佳能890原装彩色，内含墨水容量为70ML每支，打印量约7000页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 支 |
| 45 | 爱普生T6741原装墨水 | 墨水型号为爱普生T6741原装黑色，内含墨水容量为70ML每支，打印量约3000页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 支 |
| 46 | 爱普生T6742,T6743,T6744,T6745,T6746原装墨水 | 墨水型号为爱普生T6742,T6743,T6744,T6745,T6746彩色，内含墨水容量为70ML每支，打印量约3000页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 支 |
| 47 | 爱普生T05U1原装墨盒 | 墨盒型号为爱普生T05U1黑色，打印页数约为1200页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 48 | 爱普生T05U2,T05U3，T05U4原装彩色墨盒 | 墨盒型号为青色T05U2/红色T05U3/黄色T05U4，打印页数约为1200页(A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 49 | 佳能850PGK原装黑色墨盒 | 墨盒型号为佳能850PGBK黑色，墨盒内墨水容量为15ML每个，打印量约为300页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 50 | 佳能851M,851C,851Y原装彩色墨盒 | 佳能洋红色851M,青色851C,黄色851Y，墨盒内墨水容量为15ML每个，打印量约为300页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 51 | 惠普934原装黑色墨盒 | 墨盒型号为黑色HP934,打印量约为400页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 52 | 惠普935原装彩色墨盒 | 墨盒型号为彩色HP935,打印量约为400页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 53 | 惠普955原装黑色墨盒 | 墨盒型号为黑色HP955，打印量约为1000页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 54 | 惠普955原装彩色墨盒 | 墨盒型号为彩色HP955,打印量约为700页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 55 | 废墨吸收器 | 佳能MC-G04原装废墨收集垫 | 个 |
| 56 | 废墨收集器 | 爱普生WF-5113，C8690A打印机。 | 个 |
| 57 | 佳能845原装黑色墨盒 | 墨盒型号为黑色佳能845，原厂标准容量，打印量约为180页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 58 | 佳能846原装彩色墨盒 | 墨盒型号为彩色佳能846，原厂标准容量，打印量约为180页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 59 | 惠普680原装黑色墨盒 | 墨盒型号为黑色惠普680，原厂标准容量，打印量约为480页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 60 | 惠普680原装彩色墨盒 | 墨盒型号为彩色惠普680，原厂标准容量，打印量约为480页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 61 | 爱普生188原装黑色墨盒 | 墨盒型号为黑色爱普生188，原厂标准容量，打印量约为2200页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 62 | 爱普生188原装彩色墨盒 | 墨盒型号为彩色爱普生188，原厂标准容量，打印量约为1100页（A4幅面，5%覆盖率）。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 63 | 惠普108A原装粉盒 | 粉盒型号为惠普108A,原厂标准容量，打印量约为2500页（A4幅面，5%覆盖率）。 | 个 |
| 64 | 惠普打印机一次性粉盒 | 粉盒型号为HP228A，适用机型为惠普m403dn A4打印机。 | 个 |
| 65 | 惠普打印机粉盒 | 粉盒型号为HP CE740A，适用机型为惠普cp5225n A4打印机。 | 个 |
| 66 | 打印头配件 | 型号佳能CA92原装打印头，适用机型为佳能1800，2800喷墨打印机。 | 个 |
| 67 | 爱普生T9492原装黑色墨盒 | 墨盒型号为爱普生T9492黑色，打印量约5000张。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 68 | 爱普生T9492原装彩色墨盒 | 墨盒型号为爱普生T9492彩色，打印量约5000张。质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 69 | 台式电脑内存 | 内存大小为8GB， 接口类型为DDR4，频率为2133（CL 15),2666(CL 19),电压为1.2V，外观上宽窄随主机。质量保证期不低于原厂标准。 | 根 |
| 70 | DDR3-8G笔记本内存 | 笔记本内存、高性价比的DDR3内存、DDR3系列笔记本内存针对新款Intel和AMD芯片组进行优化 | 根 |
| 71 | 16口千兆交换机 | ★10/10011000 bps 自适应以太网接口≥16个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>32Gbps，包转发率>24MppS，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 0C~45°℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 要求所投产品的防雷等级+6 kV，提供官网#为了保证交换机使用寿命，查询链接及截图作为证明材， #为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存 4.1Mbit，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 |
| 72 | 8口千兆交换机 | ★10/10011000 bps 自适应以太网接口≥8个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>32Gbps，包转发率>24MppS，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 0C~45°℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 要求所投产品的防雷等级+6 kV，提供官网#为了保证交换机使用寿命，查询链接及截图作为证明材， #为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存 4.1Mbit，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 个 |
| 73 | 5口千兆交换机 | ★交换容量≥10Gbps，包转发率27.5Mpps，提供官网链接及截图证明★端囗数量≥5 个 10/100/1000M电口，提供官网链接及截图证明 ★支持防雷等级>4kV 工作温度:0°C~40℃℃,提供官网链接及截图证明支持 MAC 表项≥2K,提供官网链接及截图证明 | 台 |
| 74 | PCI-E千兆网卡 | PCI-E转千兆网卡 台式机内置有线网卡 自适应以太网卡 | 张 |
| 75 | 24口千兆交换机 | ★可上 1U 机架，实配固化干兆电接口数224个，最大可用端口>24个，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★交换容量>48Gbps，包转发率>36Mpps，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★为了保证交换机使用寿命，要求所投产品的防雷等级≥4kv，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★为了保证设备在流量突发时不卡顿，要求所投设备支持端口缓存>4.1Mbits，提供官网查询链接及截图作为证明材料。 ★工作温度 0'℃~45'℃，提供官网查询链接及截图作为证明材料, ★提供电信设备进网许可证证书复印件 | 台 |
| 76 | 配线架 | 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 ；打线座采用尖角结构，便于分线；标准19英寸机架式安装，高度不高于1U，≥48口；后端自带线缆管理单元，采用免工具设计，便于安装和拆卸；标识管理：完善清晰的标识系统，让施工、维护、管理更方便、快捷，端口带序号标识；IDC：磷青铜；金针：磷青铜表面镀金；线缆保护盖：PC 材料；进线方式：180°进线；卡接导体规格：单股最小直径须大于0.3mm，最大至少0.65mm、24AWG~22AWG；打线方式：T568A/T568B；插头与插座插合次数：≥1000次；导线端接次数：≥250次；最高传输频率：250MHz；工作温度：-10℃～+60℃。 | 把 |
| 77 | 扫码枪 | 一维激光，有线连接，USB口，即插即用。 | 把 |
| 78 | 扫码枪数据线 | 适用于旭龙2020平台扫码枪，线长为3米长。 | 根 |
| 79 | 爱普生色带架 | 适用于南天PR2E及PR2 PLUS针式打印机，色带架长16M，宽7MM，色带芯10M,宽7MM,产品颜色为黑色。 | 根 |
| 80 | 电脑手写板 | USB 接口，即插即用，无需安装驱动，含笔尖。 | 个 |
| 81 | 水晶头 | RJ45六类。 | 颗 |
| 82 | 条码打印机碳带 | 蜡基碳带，110*300M规格。 | 个 |
| 83 | 网线 | 线缆本体上须印有厂商信息及YD/T1019标准中4.5产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及标准代号； 标准：YD/T1019；须通过标准最高传输频率250MHz测试；单根导体直流电阻每100米须小于9.5Ω； 导体规格：4对2芯单股直径至少0.57mm，导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE； 屏蔽方式：U/UTP，线对采用“十”字骨架隔离； 护套材料：PVC，护套外径：6.3±0.3mm； 包装方式：每箱长度≥305米； 安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃； *6类非屏蔽信道通过第三方通信/供电一体化连接方案性能评测（90W/1000Mbit/s/）并提供证书复印件，加盖投标人鲜章； 产品符合TLC认证并提供证书复印件，加盖投标人鲜章； 产品传输性能符合5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点）,100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告复印件，加盖投标人鲜章； 产品符合ROHS（2011/65/EU）和REACH要求并提供第三方检验报告复印件，加盖投标人鲜章。 | 箱 |
| 84 | 电脑无线键盘和鼠标套装 | 无线键盘参数：104个按键，2.4GHZ无线技术，键帽略突出，工作方式为光电技术，支持人体工学。 无线鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，2.4GHZ无线技术，无线距离不小于10米，1000DPI分辨率，工作方式为光电技术。 | 套 |
| 85 | 无线鼠标 | 无线鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键。2.4GHZ无线技术。※无线距离不小于10米，1000DPI分辨率.工作方式为光电技术。 | 个 |
| 86 | 无线网卡 | USB2.0接口，100/1000M自适应。 | 张 |
| 87 | 80型热敏打印机 | 80型热敏打印，打印宽度不小于72MM,打印速度为180MM每秒，203DPI分辨率。 | 台 |
| 88 | 东芝粉盒 | 适配机型东芝300/2600P/7605/美能达3000/2260DN粉盒、智能兼容，打印清晰足量打印定影牢固芯片级，高清打印，不伤机。 | 个 |
| 89 | 兄弟打印机粉盒 | 粉盒型号为TN-3435，粉盒打印量约为3000页每个(A4纸，5%覆盖率）。 | 个 |
| 90 | 2612A一次性国产品牌硒鼓 | 适用于佳能2900，2900+激光打印机，硒鼓型号为2612A,要求碳粉容量不小于120g每支，打印量约为3500页/鼓，要求硒内采用三菱鼓芯，必须为品牌硒鼓，原厂包装。产品必须符合GB/T34988-2017《信息技术单色激光打印机用鼓粉盒通用规范》相关标准，并提供县级以上质量检测机构出具的检测报告复印件，加盖投标人鲜章，能够在国家出生医学证上正常打印且不能脱落，提供打印效果图片。 | 个 |
| 91 | 便携式移动固态硬盘 | 硬盘容量为2TB,不小于1050MB每秒的读取速度，写入速度不小于1000MB每秒，3年有限质保。 | 个 |
| 92 | 硬盘隔离卡 | 1. 基础参数 设备类型：物理隔离卡，主要用于实现计算机内、外网物理隔离，保障数据安全。 接口类型：支持RJ45网络接口，电源切换，手动开关切换，支持接口PCIE4， | 个 |
| 93 | 便携式移动固态硬盘 | 硬盘容量为1TB,不小于1050MB每秒的读取速度，写入速度不小于1000MB每秒，3年有限质保。 | 个 |
| 94 | 台式电脑256G 固态硬盘 | 须完全兼容于D系列及E系列等台式电脑，256G、顺序读速550MB/S SATA接口 ，提供免费3年的数据恢复。质量保证期不低于原厂标准。 | 块 |
| 95 | 台式电脑128G固态硬盘 | 须完全兼容于D系列及E系列等台式电脑，128G、顺序读速550MB/S SATA接口，提供免费3年的数据恢复。质量保证期不低于原厂标准。 | 块 |
| 96 | 台式电脑512G固态硬盘 | 须完全兼容于D系列及E系列台式电脑，要求为原厂配件，硬盘容量要求500G SSD固态硬盘，质量保证期不低于原厂标准。 | 个 |
| 97 | 优盘 | 容量为128GB,读取速度不小于400MB每秒，写入速度略低，具有写保护功能，USB3.0接口。 | 个 |
| 98 | 电脑有线键盘 | 按键数量104键，USB接口。 | 个 |
| 99 | 电脑有线键盘鼠标套装 | 鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，1000DPI分辨率，USB接口。键盘参数：按键数量104键，USB接口。 | 套 |
| 100 | 电脑有线鼠标 | 鼠标参数：3个按键数量，分别为左、右键及滚轮键，1000DPI分辨率，USB接口。 | 个 |
| 101 | 惠普A4彩色激光打印机原装硒鼓 | 适用于惠普1215彩色A4激光打印机，硒鼓型号分别为：CB540A、CB541A、CB542A、CB543A。 | 个 |
| 102 | 佳能2900激光打印机原装硒鼓 | 适用于佳能2900、2900+激光打印机，硒鼓型号为佳能CANON Cartridge 303。 | 个 |
| 103 | 惠普A4彩色激光打印机原装硒鼓 | 惠普1215彩色A4激光打印机，硒鼓型号：CB541A、CB542A、CB543A。 | 个 |
| 104 | A4激光打印机轴套 | 适用于佳能2900、2900+打印机。 | 个 |
| 105 | 山水拉杆音响 | 要求1个主机带2支无线话筒。 | 套 |
| 106 | 热敏打印纸(50*30 *700 ) | 1.标签材质：面纸：哑光/光面热敏纸（需确认打印清晰度及抗刮擦性）。 底纸：格拉辛离型纸（厚度约60-80μm，易剥离）。 胶水类型：医用级永久性胶水（剥离力建议3-5N/25mm）。 2.耐候性：耐高温：短期耐受≤70℃（如消毒环境）放置大于7天褪色率小于30%。 耐低温：-20℃放置24小时无明显褪色或形变。 3.打印兼容性：支持热敏直印（需匹配医院打印机型号，如斑马打印机）。 4.特殊性能：防水、防油、耐摩擦。 | 100卷/件 |
| 107 | 热敏打印纸 | 1.涂层类型：单面/双面高敏热敏涂层。（医用级防褪色） 2.保存期限：常温下≥2年（未开封）。 3.适用温度：打印温度 -10℃~50℃，存储温度 -20℃~40℃。 4.打印速度：兼容80-120mm/s（需匹配医院打印机型号，如芯烨打印机）。 5.纸张克重：约55-65g/m²（常规医用级）。 6.防水防油性：部分型号可能具备基础防水性能（需通过ISO 28498抗液体测试）。 7.安全认证：可能符合YY/T 0698-2020医用热敏纸标准（需索取检测报告）。 | 100卷/件 |
| 108 | A4 热敏卷纸 | 80克原纸，纤维木浆比例≥75%，更加环保无毒。1）木浆纤维含量≥75%；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件） 2）厚度偏差±5%；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件） 3）纸张重量：80±1g；（出具含CMA、CNAS、ILAC-MRA资质认定检测证明材料复印件）.5.卷式热敏纸具有国家认可的环保认证证书。（投标方所投产品生产厂家须提供国家认可的环保认证证书盖鲜章） 6.卷式热敏纸防油、防水、防摩擦（刮擦）。（投标方所投产品生产厂家须提供国家认可的检测机构出具的检测报告盖鲜章，图像保存率不低于80%） | 卷 |

附件2：

推荐材料清单

一、推荐产品封面（模板）

二、推荐承诺函（模板）

三、推荐产品报价表

四、其他说明资料（如供应商入选重庆市政府采购协议供货平台的证明材料、经营规模、售后服务承诺、产品质量介绍等）

五、推荐单位营业执照复印件（副本）

附件3：

产

品

推

荐

书

推荐产品名称：电脑及打印机耗材

联系人：

联系电话：

推荐承诺函

致： 重庆市开州区妇幼保健院                  （推荐单位名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我单位就参加本次推荐有关事项郑重承诺如下：

一、我单位完全理解并接受该项目文件所有内容，按要求制作成册并向院方提供推荐书1份。

二、我单位提交的所有文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切法律责任。

三、我单位悉知本次推荐仅作为院方的选型、价格参考依据，因院方的业务需求、采购预算等原因可能不选择我单位推荐产品。

四、如果院方选择我单位推荐产品，推荐书中所提供的价格和推荐单位仅作为采购参考依据，其结果均以最终采购招标为准。

推荐单位公章

年  月  日

产品报价表

| 品名 | 规格型号 | 生产厂家 | 报价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |