附件：

月子中心家具采购报价表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床（带床头柜） | 外径约 长2000×宽1500×高1100–1200mm（含床头） | 套 | 8 |  | 材质要求（★为否决项） 1.床头软包（钢琴键造型） ★ 面料：高克重科技布（≥350g/㎡），Martindale 耐磨转数 ≥3万转，防水防污，表层涂层质保 ≥3年 ★ 填充：高回弹海绵（密度≥40D）+ 定型棉衬，不得使用再生棉/黑心棉 内框：实木内框（松木/桉木均可），否决密度板内框 钢琴键分格：缝线或压线工艺，每格填充饱满，按压无塌陷 2.床身框架 ★ 主框架：实木（橡胶木/桉木/松木），否决密度板/颗粒板做主承重 床侧板/床尾板：实木或多层板贴实木皮（需明确，否决纯密度板） 环保等级：板材/油漆 ≥E1级，优先ENF 连接：榫卯+五金加固，否决纯胶粘 3.床板结构 实木排骨条（桉木/松木），条间距 ≤5cm，承重 ≥300kg 4. 五金 五金件：不锈钢或镀锌防锈螺丝，床脚带防滑垫 5.工艺与质检 床头软包：缝线平直，无跳针，钢琴键格大小均匀 床身：组装后无摇晃，异响，螺丝不外露 |
| 2 | 法式奶油风科技布直排沙发（三人位） | 外径约 2100×950×850mm（长×深×高） | 套 | 8 |  | 材质要求（★为否决项） 1.面料 ★ 科技布：克重 ≥350g/㎡，Martindale 耐磨转数 ≥3万转 性能：防水、防污、透气，表层涂层质保 ≥3年 颜色：奶油白/米白/浅灰（按需选，需提供色板） 2.填充（你选的"4cm乳胶+海绵"） ★ 表层整张发泡，打孔透气 ★ 中层海绵：高回弹海绵，密度≥40D（座包），靠背海绵密度≥30D 底层：无纺布包裹，防止海绵移位 座包：可拆卸（拉链或魔术贴），便于后期更换填充 3.框架 ★ 主框架：实木（松木/桉木/桦木），否决密度板/颗粒板 蛇形簧/绷带：高强度锰钢蛇形簧 + 平行绷带（间距≤8cm），否决纯绷带无弹簧 环保：板材/胶水 ≥E1 4.脚 & 五金 脚：实木脚（与床统一材质）或金属细脚（按设计），带防滑垫 连接：五金件防锈处理 5.工艺与质检 科技布：缝线平直，无跳针，转角处无鼓包 座包：拉链顺滑，填充饱满，坐下回弹≥90% 框架：组装后无摇晃，无异响，蛇形簧无锈蚀 |
| 3 | 茶几 | 700mm*500mm | 套 | 8 |  | 材质要求（★为否决项）： 1.台面石材 ★ 材质：人造微晶石或超晶石（不可使用天然大理石，天然石易渗、易裂、难养护，不符合公区高频使用） ★ 大面（Φ700）颜色：天鹅白（浅奶白底+浅纹，需提供色板确认） ★ 小面（Φ500）颜色：黑白根纹理（仿天然黑白根，需提供色板确认） ★ 石材厚度：≥18mm（不含背衬），否决任何≤15mm的薄板方案 ★ 背衬：石材背面必须贴蜂窝铝板或多层实木背衬（防裂、减重），否决纯石材无背衬或密度板背衬 表面处理：哑光/柔光，出厂前做防渗封釉处理（抗咖啡、药水、消毒液污染） 石材需提供放射性检测报告（符合GB 6566 A类） 2.架体（实木黑架黑框） ★ 架体主材：实木（橡胶木/桉木/桦木均可，需明确树种），否决"密度板+实木贴皮"冒充实木 ★ "黑架黑框"：腿+框均为实木，黑色水性漆饰面（否决油性漆） 漆面工艺：水性漆，环保等级≥E1级，优先ENF级；漆面需抗黄变、抗磕碰（公区保洁推车场景） 框型：与石材匹配的收边框，框与腿连接用榫卯+五金加固，否决纯胶粘 小圆（Φ500）支撑：实木立柱或三腿，与大圆可嵌套抽取 3.五金及辅材 连接五金：不锈钢/镀锌螺丝+角码，防锈处理 小圆嵌套位：需设限位/防滑垫，避免金属直接磕石 4.工艺与质检要求 石材加工：台面边缘做倒角/小圆弧处理（防磕碰伤人，公区必做），否决直角利边 石木连接：石材与实木框间设橡胶/硅胶缓冲垫，避免硬接触开裂 稳定性：组合放置后，施加30kg侧向推力无倾覆、无异响 色差控制：同批次采购多套时，石材纹理、漆面色差ΔE≤2.0 需提供：石材放射性报告、板材/漆面环保检测报告、木材材质证明 |
| 4 | 小耳朵可折叠移动边几（奶油风） | 米白，可折叠展开/收纳 | 套 | 8 |  | 材质要求（★为否决项） 1. 台面及柜体（全友板式常规工艺） ★ 基材：E1级刨花板（全友主流）或中密度纤维板，否决使用无环保等级标识板材 ★ 饰面：三聚氰胺浸渍纸饰面（米白奶油风），表面耐磨、抗污、易清洁（医院场景关键） ★ 封边：PVC/ABS 机械封边，封边条厚度≥0.8mm，无脱胶、无露底 台面厚度：≥18mm（折叠展开后承重区，否决15mm以下） 边缘：圆角处理（防磕碰，公区/病房必做） 2. 折叠机构 ★ 铰链/折叠五金：品牌气动支撑或阻尼折叠铰链（如DTC/顶固或同级），否决无名杂牌铰链 折叠次数：≥5万次开合无失效（合同承诺） 展开后锁止：带机械锁止或气撑锁止，防止误操作夹手 3. 颜色与环保 颜色：米白（奶油风），同批次ΔE≤2.0 ★ 环保：板材符合 GB/T 39600 E1级，优先ENF级；提供检测报告 胶水：无醛添加胶或低醛胶（全友主打"绿色全友"，可要求提供无醛添加证明） |
| 5 | 总计 |  |  |  |  |  |

报价公司（加盖公章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日